Treść zadania projektowego:

Zaprojektować układ sterowania silnikiem windy. Winda porusza się między trzema następującymi kondygnacjami: 0, 2, 3. Zadany jest stan początkowy (zachowanie windy w momencie uruchomienia programu na sterowniku PLC i na mikrokontrolerze).

Stan początkowy – winda ustawia się na 2 kondygnacji.

Założenia ustalone przed prowadzącą laboratoria:

I1 P1 - przycisk wysyłania windy na 0 kondygnację

I2 P2 - przycisk wysyłania windy na 1 kondygnację

I3 P3 - przycisk wysyłania windy na 2 kondygnację

I4 P4 - przycisk wysyłania windy na 3 kondygnację

I5 P5 - czujnik (sensor) obecności windy na 0 kondygnacji

I6 P6 - czujnik (sensor) obecności windy na 1 kondygnacji

I7 P7 - czujnik (sensor) obecności windy na 2 kondygnacji

I8 P8 - czujnik (sensor) obecności windy na 3 kondygnacji

Sterowanie silnikiem windy

F/R, S/S – wejścia sterujące silnikiem połączone z wyjściami PLC

F/R z wyjściem Q1

S/S z wyjściem Q2

| F/R (bit kierunku) | S/S (bit stopu) | reakcja |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Stop |
| 0 | 0 | ↑ (w górę) |
| 1 | 0 | ↓ (w dół) |
| 1 | 1 | Kombinacja niewykorzystana (niedozwolona) |

Sterowanie silnikiem windy (ARDUINO)

Pin 5 - F/R (bit kierunku) - Q1

Pin 4 - S/S (bit stopu) - Q2

Uwaga: Wiszące wejścia S/S i F/R powodują ruch windy do góry (wtedy sygnały S/S i F/R mają wartości zerowe).

The #define directives in Arduino sketch

#define Button1Pin A0 //nazwa pinu dla "Przycisk żądanie 0-go poziomu"

#define Button2Pin A1 //nazwa pinu dla "Przycisk żądanie 1-go poziomu"

#define Button3Pin A2 //nazwa pinu dla "Przycisk żądanie 2-go poziomu"

#define Button4Pin A3 //nazwa pinu dla "Przycisk żądanie 3-go poziomu"

#define Sensor1Pin A4 //nazwa pinu dla "Sensor obecności kabiny na 0-wym poziomie"

#define Sensor2Pin A5 //nazwa pinu dla "Sensor obecności kabiny na 1-ym poziomie"

#define Sensor3Pin 12 //nazwa pinu dla "Sensor obecności kabiny na 2-im poziomie"

#define Sensor4Pin 13 //nazwa pinu dla "Sensor obecności kabiny na 3-im poziomie"

#define OutputQ1Pin 5 //nazwa pinu dla Forward/Reverse Signal (bit kierunku)

#define OutputQ2Pin 4 //nazwa pinu dla Start/Stop Signal (bit stopu)

- Założenia funkcjonalne

- Definicja stanów maszyny stanowej:

S1-obecność windy na 0 kondygnacji

S2-obecność windy na 2 kondygnacji

S3-obecność windy na 3 kondygnacji

S4-przejazd windy z 0 na 2 kondygnację

S5-przejazd windy z 0 na 3 kondygnację

S6- przejazd windy z 2 na 0 kondygnację

S7-przejazd windy z 2 na 3 kondygnację

S8-przejazd windy z 3 na 0 kondygnację

S9-przejazd windy z 3 na 2 kondygnację

S10-stan początkowy po włączeniu sterownika, oczekuje na ustalenie obecności windy na danej kondygnacji

- Definicja stanów maszyny stanowej:

| Kod Stan | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| S7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Diagram przejść maszyny stanowej

- Wyznaczenie funkcji przejścia

- Tabela przejść stanów

| I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1' | M2' | M3' | M4' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| * | * | 1 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| * | * | * | 1 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | * | * | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| * | * | * | 1 | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | * | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| * | * | 1 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| * | * | * | * | * | * | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| * | * | * | * | * | * | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| * | * | * | * | * | * | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| * | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| * | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| * | * | * | * | * | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| * | * | * | * | 0 | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| * | * | * | * | 1 | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| * | * | * | * | * | * | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| * | * | * | * | * | * | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Definicja stanu początkowego (winda ustawia się na 2 kondygnacji): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | * | * | * | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| * | * | * | * | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| * | * | * | * | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

M1, M2, M3, M4 – wyróżniony bit stanu układu, w którym obecnie znajduje się układ

M1',M2',M3',M4' – wyróżniony bit stanu układu, w którym układ będzie się znajdować

w następnej chwili czasowej

- Wzory (wyrażenia algebraiczne) do obliczania wartości funkcji dla zadanych wartości argumentów

Przed minimalizacją:

M1'= I4M1M2M3M4+I1M1M2M3M4+I3M1M2M3M4+I8M1M2M3M4+I5M1M2M3M4+I7M1M2M3M4+I8I5I7M1M2M3M4

M2'=I3M1M2M3M4+I4M1M2M3M4+I1M1M2M3M4+I7M1M2M3M4+I8M1M2M3M4+I5M1M2M3M4+I5I7I8M1M2M3M4

M3'=I1I4M1M2M3M4+I1M1M2M3M4+I1I3M1M2M3M4+I3M1M2M3M4+I7M1M2M3M4+I8M1M2M3M4+I5M1M2M3M4+I8M1M2M3M4+I7M1M2M3M4+I7M1M2M3M4+I7I5I8M1M2M3M4+I8I5I7M1M2M3M4

M4'=I3I4M1M2M3M4+I4M1M2M3M4+I1M1M2M3M4+I1I3M1M2M3M4+I1M1M2M3M4+I8M1M2M3M4+I8M1M2M3M4+I5M1M2M3M4+I5M1M2M3M4+I8M1M2M3M4+I5M1M2M3M4+I5M1M2M3M4

Minimalizacja dla M1':

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I1M1M2M3M4+I3M1M2M3M4= M1M2M3M4(I1+I3)

I4M1M2M3M4+ I8M1M2M3M4= M2M4(I4M1M3+I8M1M3)

I5M1M2M3M4+I7M1M2M3M4= M1M2(I5M3M4+ I7M3M4)

Ostatecznie:

M1'= M1M2M3M4I1+I3+M2M4I4M1M3+I8M1M3+M1M2I5M3M4+ I7M3M4+ I8I5I7M1M2M3M4

Minimalizacja dla M2':

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I3M1M2M3M4+I4M1M2M3M4=M1M2M3M4(I3+I4)

I7M1M2M3M4+I8M1M2M3M4= M1M2M3(I7M4+I8M4)

I1M1M2M3M4+I5M1M2M3M4= M1M3(I1M2M4+I5M2M4)

Ostatecznie:

M2'= M1M2M3M4I3+I4+M1M2M3I7M4+I8M4+M1M3I1M2M4+I5M2M4+I5I7I8M1M2M3M4

Minimalizacja dla M3':

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I1I4M1M2M3M4+I1M1M2M3M4= M1M2M3M4(I1I4+I1)

cd. usuwanie nadmiarowości:

M1M2M3M4I1I4+I1= M1M2M3M4(I4+I1)

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I1I3M1M2M3M4+I3M1M2M3M4= M1M2M3M4(I1I3+I3)

cd. usuwanie nadmiarowości:

M1M2M3M4I1I3+I3=M1M2M3M4(I1+I3)

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I7M1M2M3M4+I5M1M2M3M4=M1M2I7M3M4+I5M3M4

I8M1M2M3M4+I8M1M2M3M4=I8M3(M1M2M4+M1M2M4)

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I7M1M2M3M4+I7M1M2M3M4=M1M2M3M4(I7+I7)

cd. pochłanianie:

M1M2M3M4I7+I7=M1M2M3M4*1=M1M2M3M4

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I7I5I8M1M2M3M4+I8I5I7M1M2M3M4=M1M2M3M4I5(I7I8+I8I7)

Ostatecznie:

M3'=M1M2M3M4I4+I1+M1M2M3M4I1+I3+M1M2I7M3M4+I5M3M4+I8M3M1M2M4+M1M2M4+M1M2M3M4+M1M2M3M4I5(I7I8+I8I7)

Minimalizacja dla M4':

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I3I4M1M2M3M4+I4M1M2M3M4=M1M2M3M4I3I4+I4

cd. usuwanie nadmiarowości:

M1M2M3M4I3I4+I4= M1M2M3M4I3+I4

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I1M1M2M3M4+I1I3M1M2M3M4+I1M1M2M3M4= M1M2M3(I1M4+I1M4+I1I3M4)

cd. pochłanianie:

I1M4+I1M4=I1M4+M4=I1

cd. usuwanie nadmiarowości:

M1M2M3I1+I1I3M4=M1M2M3I1+I3M4

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I8M1M2M3M4+I8M1M2M3M4= M1M2M3M4(I8+I8)

cd. pochłanianie:

M1M2M3M4I8+I8= M1M2M3M4

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I5M1M2M3M4+I5M1M2M3M4= M1M2M3M4(I5+I5)

cd. pochłanianie:

M1M2M3M4I5+I5= M1M2M3M4

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy dwóch powyższych wyrażeń:

M1M2M3M4+M1M2M3M4= M1M2M4(M3+M3)

cd. pochłanianie:

M1M2M4x3+x3= M1M2M4

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I5M1M2M3M4+I5M1M2M3M4= M1M2M3M4(I5+I5)

cd. pochłanianie:

M1M2M3M4I5+I5= M1M2M3M4

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

I8M1M2M3M4+M1M2M3M4=M1M2M3(I8M4+M4)

cd. usuwanie nadmiarowości:

M1M2M3(I8M4+M4)= M1M2M3(I8+x4)

Ostatecznie:

M4'=M1M2M3M4I3+I4+M1M2M3I1+I3M4+M1M2M3(I8+x4)+M1M2M4

Po minimalizacji:

M1'= M1M2M3M4I1+I3+M2M4I4M1M3+I8M1M3+M1M2I5M3M4+ I7M3M4+ I8I5I7M1M2M3M4

M2'= M1M2M3M4I3+I4+M1M2M3I7M4+I8M4+M1M3I1M2M4+I5M2M4+I5I7I8M1M2M3M4

M3'=M1M2M3M4I4+I1+M1M2M3M4I1+I3+M1M2I7M3M4+I5M3M4+I8M3M1M2M4+M1M2M4+M1M2M3M4+M1M2M3M4I5(I7I8+I8I7)

M4'=M1M2M3M4I3+I4+M1M2M3I1+I3M4+M1M2M3(I8+x4)+M1M2M4

- Wyznaczenie funkcji wyjścia

- Tabela funkcji wyjścia

| Kod Stan | M1 | M2 | M3 | M4 | Q1 (F/R) | Q2 (S/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| S4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Wzory dla funkcji wyjścia

Przed minimalizacją:

Q1= M1M2M3M4+M1M2M3M4+M1M2M3M4

Q2=M1M2M3M4+M1M2M3M4+M1M2M3M4

Minimalizacja dla Q1:

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

M1M2M3M4+M1M2M3M4= M1M2(M3M4+M3M4)

Ostatecznie:

Q1=M1M2M3M4+M1M2(M3M4+M3M4)

Minimalizacja dla Q2:

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

M1M2M3M4+M1M2M3M4=M1M2M3(M4+M4)

cd. pochłanianie:

M1M2M3(M4+M4)=M1M2M3

Wykorzystanie rozdzielności operacji iloczynu względem operacji sumy:

M1M2M3M4+M1M2M3=M1M2(M3M4+M3)

cd. usuwanie nadmiarowości:

M1M2(M3M4+M3)=M1M2(M4+M3)

Po minimalizacji:

Q1= M1M2M3M4+M1M2(M3M4+M3M4)

Q2=M1M2(M4+M3)

Program w języku LD:

Program w języku FBD:

WNIOSKI Z IMPLEMENTACJI W PROGRAMIE LOGO SOFT COMFORT:

Po uruchomieniu programu następuje oczekiwanie na informację, na którym piętrze znajduje się winda. W zależności od tego, który czujnik obecności windy się uruchomił to winda porusza się w górę, w dół lub pozostaje w miejscu – tak aby na samym początku znajdować się na 2 kondygnacji. Poniżej poprawne ustawienie windy na 2 piętrze (Stan 
S2 – 0010, sterowanie silnikiem windy „stop” – 01):

Skierowanie windy na niższą kondygnację powoduje poprawną zmianę stanu układu (na stan S6 – 0111, sterowanie silnikiem windy „w dół” – 10):

Następnie winda po dotarciu na 0 kondygnację została skierowane na 2 kondygnację. Nastąpiła poprawna zmiana stanu układu (z S1 na S4 – 0100, sterowanie silnikiem windy „w górę” – 00):

Ustawienie błędnych wartości sygnałów wejściowych nie spowodowało zmiany stanu, 
w którym znajdował się układ (pozostał w stanie S4).

Szkic na zestaw Arduino:

Potwierdzenie bezbłędnej kompilacji programu:

WNIOSKI Z IMPLEMENTACJI NA ARDUINO:

W celu sprawdzenia poprawności opracowanego szkicu na Arduino skorzystano 
z internetowego symulatora płytki Arduino znajdującego się pod adresem https://wokwi.com/.

Poprawność działania szkicu może zostać zweryfikowana za pomocą komunikatów wyświetlanych na terminu oraz na podstawie diod podłączonych do wyjść układu. Dioda z lewej strony podłączona jest do wyjścia o nr 5 (F/R – bit kierunku), a dioda z prawej strony podłączona jest do wyjścia o nr 4 (S/S – bit stopu). Do sterowania wartościami sygnałów wejściowych wykorzystano 8-elementowy przełącznik, za pomocą którego możemy swobodnie zmieniać sygnały wejściowe bezpośrednio wpływając na stan, 
w którym znajduje się układ.

W celu weryfikacyjnym działania szkicu w funkcji głównej szkicu (void loop()) wprowadzono opóźnienie w działaniu układu, które wynosi 1s. Pozwala to na wygodną obserwację zmieniających się wyników.

Sprawdzenie poprawności działania programu:

Zgodnie z założeniami do projektu, po uruchomieniu programu winda ustawić się ma na 2 kondygnacji (Stan S2 – 0010, sterowanie silnikiem windy „stop” – 01).

W przypadku skierowania windy na wyższą kondygnację następuje poprawna zmiana stanu (ze stanu S2 na stan S7 – 1000, sterowanie silnikiem „w górę” – 00). Następnie podany zostanie sygnał obecności windy na 3 piętrze.

W przypadku skierowania windy na niższą kondygnację następuje poprawna zmiana stanu (ze stanu S3 na stan S8 – 1001, sterowanie silnikiem „w dół” – 10). Układ nie zmienia swojego stanu po podaniu błędnych sygnałów na wejście – rys. z prawej.

WNIOSKI OGÓLNE:

Biorąc pod uwagę wszystkie założenia do projektu ustalone przez prowadzącą laboratoria oraz sposób implementacji i funkcjonowania układu uważam, że projekt został zrealizowany w stopniu co najmniej dobrym. Funkcję przejść oraz funkcje wyjść zostały poprawnie zminimalizowane (uproszczone), co pozwoliło na znaczne zmniejszenie wykorzystanych elementów do realizacji projektu. Na podstawie przeprowadzonych badań związanych z poprawnością realizacji układu, można zauważyć, że następuje poprawna zmiana stanów układu zgodnie z tabelą stanów układu oraz na wyjściu podawane są odpowiednie sygnały w zależności od stanu układu. Zaimplementowane rozwiązanie odporne jest na podawanie błędnych sygnałów wejściowych, czyli nie następuje niepożądana zmiana stanu układu w przypadku podania wartości niezgodnych z tabelą przejść układu.